TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC VIẾT RA NHẰM MỤC ĐÍCH RÚT NGẮN THỜI GIAN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI DÒNG TMS320, CÁC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CỤ THỂ ĐỂ CÓ THỂ TIẾN HÀNH CẤU HÌNH VÀ CHẠY ĐƯỢC CÁC CHỨC NĂNG.

Cấu hình Clock cho CPU

Thông qua thanh ghi CLKCTL(Clock Control Register) ta sẽ cấu hình Clock cho CPU

Sơ đồ nguyên lý

Các bit trong thanh ghi CLKCTL

Bit 15- NMIRESETSEL-

Bit 14- XTALOSCOFF: 0-Sử dụng bộ dao động tinh thể XTAL(Thạch anh ngoài), 1-Không sử dụng bộ dao động tinh thể XTAL.

Bit 13- XCLKINOFF: 0-Đầu vào dao động XCLKIN(PIN23/GPIO38) bật, 1-Đầu vào dao động tắt

Bit 12- WDHALTI-

Bit 11- INTOSC2HALTI-

Bit 10- INTOSC2OFF: 0-Bật bộ dao động nội INTOSC2, 1-Tắt bộ dao động nội INTOSC2

Bit 9- INTOSC1HALT: Hệ số nhân cho bộ Timer2, 000-1,001-2,010-4,011-8,100-16

Bit 8- INTOSC1OFF: 0-Bật bộ dao động nội INTOSC1, 1-Tắt bộ dao động nội INTOSC1

Bit 7..5- TMR2CLKPRESCALE-

Bit 4..3- TMR2CLKSRCSEL: Chọn nguồn Clock cho timer 2, 0-Nguồn SYSCLKOUT(clock cấp cho hệ thống, sau khi đã được cấu hình), 01-Nguồn dao động ngoài, 10-Nguồn dao động nội 1 INTOSC1, 11-Nguồn dao động nội 2 INTOSC2

Bit 2- WDCLKSRCSEL: Chọn bộ dao động cấp cho watchdog, 0-Lựa chọn bộ dao động nội 1 INTOSC1, 1-Lựa chọn bộ dao động nội 2 INTOSC2 hoặc bộ dao động ngoại XTAL.

Bit 1- OSCCLKSRC2SEL: 0-Lựa chọn bộ dao động ngoài (XTAL), 1-Lựa chọn bộ dao động nội

Bit 0- OSCCLKSRCSEL: 0-Lựa chọn bộ dao động nội INTOSC1, 1-Lựa chọn bộ dao động nội INTOSC2 hoặc bộ dao động ngoại XTAL.

Cấu hình Clock cho trường hợp sử dụng thạch anh ngoài XTAL

Bit 15- NMIRESETSEL: default

Bit 14- XTALOSCOFF: sử dụng bộ dao động ngoại nên set = 0

Bit 13- XCLKINOFF: không sử dụng đầu vào này nên set = 1

Bit 12- WDHALTI: default

Bit 11- INTOSC2HALTI: default

Bit 10- INTOSC2OFF: không sử dụng bộ dao động nội 2 nên set =1

Bit 9- INTOSC1HALT: hệ số nhân cho timer 2 để mặc định

Bit 8- INTOSC1OFF: có sử dụng bộ dao động nội 1 nên set = 0

Bit 7..5- TMR2CLKPRESCALE: default

Bit 4..3- TMR2CLKSRCSEL: sử dụng nguồn SYSCLKOUT nên set =0

Bit 2- WDCLKSRCSEL: sử dụng nguồn dao động nội 1 INTOSC1 nên set =0

Bit 1- OSCCLKSRC2SEL: sử dụng nguồn dao động ngoài nên set =0

Bit 0- OSCCLKSRCSEL: sử dụng nguồn dao động ngoài nên set =1

Cấu hình bằng phần mềm, sử dụng bộ dao động ngoài XTAL

EALLOW;

SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.XTALOSCOFF = 0;     // Turn on XTALOSC

SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.XCLKINOFF = 1;      // Turn off XCLKIN

SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.OSCCLKSRC2SEL = 0;  // Switch to external clock

SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.OSCCLKSRCSEL = 1;   // Switch from INTOSC1 to INTOSC2/ext clk

SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.WDCLKSRCSEL = 0;    // Clock Watchdog off of INTOSC1

SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.INTOSC2OFF = 1;     // Turn off INTOSC2

SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.INTOSC1OFF = 0;    	// Leave INTOSC1 on

EDIS;

Hoặc có thể sử dụng thư viện có sẵn trong DSP2802x_SysCtrl.c/XtalOscSel();

Cấu hình bộ PLL

Thông qua thanh ghi PLLSTS(PLL Status Register) ta sẽ cấu hình bộ nhân tần số cho CPU

Sơ đồ nguyên lý

Các bit trong thanh ghi PLLSTS

Bit 15- NORMRDYE:

Bit 14..9- Reserved:

Bit 8..7- DIVSEL: Chia hệ số cho CLKIN, 00/01 chia 4, 10 chia 2, 11 chia 1, ban đầu mặc định là 00

Bit 6- MCLKOFF: Phát hiện đồng hồ bị thiếu, 0-Bật logic phát hiện đồng hồ bị thiếu, 1-Tắt logic phát hiện đồng hồ bị thiếu, khi khởi tạo lần đầu thì phải set=1.

Bit 5- OSCOFF

Bit 4- MCLKCLR

Bit 3- MCLKSTS: Kiểm tra trạng thái đồng hồ bit, 0-Nếu bình thường, 1-OSCCLK bị phát hiện là bị thiếu, ghi vào MCLKCLR giá trị 1

Bit 2- PLLOFF

Bit 1- Reserved

Bit 0- PLLLOCKS: Bit trạng thái khóa PLL, 0-Cho biết thanh ghi PLLCR đã được ghi vào PLL và hiện đang khóa, 1-Chỉ ra rằng PLL đã được khóa và giờ ổn định.

Cấu hình phần mềm

Sử dụng thạch anh ngoài, tần số 20MHZ

Tần số đầu ra mong muốn 60MHZ

Công thức tính tần số dao động sau khi gọi hàm InitPLL

Để thỏa mãn điều kiện đầu ra mong muốn ta sẽ đặt val=0b0110,divsel=2(0b10)

SYSCLKOUT=20MHZ*6/2=60MHZ

Trong đoạn code DSP2802x_SysCtrl.c sẽ sửa lại thành

InitPll(0b0110,0b10);

Cấu hình chân GPIO

Cấu hình GPIO làm chân IO/PWM thông qua thanh ghi GPAMUX1, GPAMUX2, GPBMUX1

Cấu hình GPIO làm chân Input/Output thông qua thanh ghi GPADIR,GPBDIR

Khi cấu hình GPIO làm chân Output, define GPACLEAR để đưa mức logic low, define GPASET để đưa mức logic high.

Khi cấu hình GPIO làm chân Input, kiểm tra GPADAT/GPBDAT để kiểm tra mức logic của đầu vào

Ví dụ set chân GPIO0 làm đầu ra, mức logic mặc định là 0

//  GPIO

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0;		// 0=GPIO,  1=EPWM1A,  2=Resv,  3=Resv

GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1;		// 1=OUTput,  0=INput

GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 = 1;	// uncomment if --> Set Low initially

//	GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = 1;		// uncomment if --> Set High initially

Ví dụ set chân GPIO0 làm đầu vào, kiểm tra mức logic của chân

//  GPIO

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0;	// 0=GPIO,  1=EPWM1A,  2=Resv,  3=Resv

GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 0;	// 1=OUTput,  0=INput

//	GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 = 1;	// uncomment if --> Set Low initially

//	GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = 1;	// uncomment if --> Set High initially

// kiểm tra mức logic của chân GPIO0

if(GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO0==0){

}

else {

}

Cấu hình PWM

Tài liệu tham khảo: TMS320x2802x, 2803x Piccolo Enhanced Pulse

Width Modulator (ePWM) Module

Chú ý khi cấu hình PWM thì phải set Clock source cho PWM

//   SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM1ENCLK = 1;     // EPWM1

//   SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM2ENCLK = 1;     // EPWM2

SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM3ENCLK = 1;     // EPWM3

//   SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM4ENCLK = 1;     // EPWM4

Trong đoạn code trên ta sử dụng ePWM3 thì phải set EPWM3ENCLK=1

Cách thanh ghi được sử dụng trong cấu hình PWM

TBCTL

TBPRD

TBPHS

TBCTR

CMPCTL

AQCTLA

AQCTLB

CMPA

CMPB

DBCTL

DBRED

DBFED

TZSEL

TZCTL

Ta chỉ cần quan tâm đến chức năng của những bit đã được cấu hình trong thanh ghi ở trong bộ thư viện đã có

(*ePWM[j]).TBCTL.bit.PRDLD = TB_IMMEDIATE;          // IMMEDIATE mode

Immediate mode means whatever value you wrote takes effect at that very moment.  Shadow mode means it will not take effect until some defined time - for example, when a timer is equal to zero.

(*ePWM[j]).TBPRD = PRDValue;                        // PWM frequency = 1/(2*TBPRD)

Tính toán tần số ePWM

TBCLK Time base clock

TBCLK = SYSCLKOUT / (HSPCLKDIV × CLKDIV)

HSPCLKDIV=1;(set bit tương ứng =0/tra datasheet)

CLKDIV=1; (set bit tương ứng =0/tra datasheet)

Đặt tần số PWM=80Khz, tần số cơ sở TBCLK = 60Mhz

Chế độ mode 3

Giá trị TBPRD=Tpwm/(2*TBCLK)=(1/80000)/(2*1/60000000)=375

(*ePWM[j]).TBPRD = 375;

Thanh ghi AQCTLA, dùng để set các chế độ phát xung(chú ý khi cài đặt)

Cấu hình ngắt PWM

Muốn tạo ngắt PWM ta phải khai báo như sau

Khai báo hàm khi có ngắt PWM xảy ra thì sẽ nhảy vào đó để xử lý

interrupt void epwm3_isr(void);

khi xảy ra ngắt thì sẽ nhảy vào trong hàm này, cần phải gán địa chỉ của hàm này vào bảng vecto để khi có ngắt thì sẽ nhảy vào đó.

PieVectTable.EPWM3_INT	 = &epwm3_isr;

Khi xảy ra ngắt thì sẽ nhảy đến địa chỉ EPWM3_INT đã được gán và thực hiện chương trình ở đó

Trong trường hợp này ta khai báo trong bảng vecto ngắt là PieVectTable.EPWM3_INT tương ứng với ngắt timer, vậy ta cần phải cấu hình ngắt timer để có thể thực hiện được ngắt và nhảy vào trong hàm xử lý

// Enable Timer interrupt

EPwm3Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO; // Enable INT on Zero event

EPwm3Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;   // Enable INT, cho phép ngắt

EPwm3Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_1ST;// Generate INT on 1rd event, nhảy vào hàm xử lý ngắt PWM khi có ngắt PWM xảy ra

// ET_2ND,ET_3ND, sau 2, 3 chu kỳ ngắt PWM thì sẽ nhảy vào hàm vecto xử lý ngắt PWM

Thanh ghi ETSEL Event Trigger Selection Register

Khai báo nhóm vecto ngắt.

Bảng vecto ngắt sẽ kiểm tra ngắt nào được kích hoạt thì sẽ cho tiến hành xử lý ngắt tương ứng.

Để biết ngắt PWM3 được khai báo như nào ta tìm tới file device_support/f2802x/v210/f2802x_common/source/DSP2802x_SWPrioritizedDefaultIsr.c

Ta tìm hàm EPWM3_INT_ISR tương ứng với khai báo cho ngắt timer PWM 3

// Connected to PIEIER3_3 (use MINT3 and MG33 masks):

#if (G33PL != 0)

interrupt void EPWM3_INT_ISR(void)     // EPwm3 Interrupt

{

// Set interrupt priority:

volatile Uint16 TempPIEIER = PieCtrlRegs.PIEIER3.all;

IER |= M_INT3;

IER    &= MINT3;                          // Set "global" priority

PieCtrlRegs.PIEIER3.all &= MG33;   // Set "group"  priority

PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0xFFFF;   // Enable PIE interrupts

EINT;

// Insert ISR Code here.......

// Restore registers saved:

DINT;

PieCtrlRegs.PIEIER3.all = TempPIEIER;

// Next two lines for debug only to halt the processor here

// Remove after inserting ISR Code

asm ("      ESTOP0");

for(;;);

}

#endif

Ta sẽ thấy các thông số sau IER |= M_INT3; và PieCtrlRegs.PIEIER3.all &= MG33;// (MG33: số 3 đầu PIEIER3, số 3 tiếp INTx3, ứng với PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx3=1)

Ta sẽ cấu hình ở phần khai báo như sau

IER |= M_INT3;

PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx3 = 1;

Tổng kết lại ta sẽ có cấu hình cho PWM như sau

Yêu cầu:

Tần số PWM 10Khz

Băm 2 kênh ePWM3A, ePWM3B

Thực hiện ngắt PWM và xử lý trong hàm ngắt PWM

//-------------------------------------------------------

// khai báo

interrupt void epwm3_isr(void);

void InitEPwm3Example(void);

Uint32  EPWM3IntCount;

//---------------------------------------

// trong hàm main

SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM3ENCLK = 1;     // Cấp clock cho EPWM3

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4 = 1;	// 0=GPIO,  1=EPWM3A, 2=Resv, 	3=Resv

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO5 = 1;	// 0=GPIO,  1=EPWM3B,  2=Resv,  3=ECAP1

EALLOW;

SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;     // Disable TBCLK within the EPWM

EDIS;

InitEPwm3Example();

EALLOW;

SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;     // Enable TBCLK within the EPWM

EDIS;

EALLOW;

EPWM3IntCount = 0;

PieVectTable.EPWM3_INT	 = &epwm3_isr;

IER |= M_INT3;

PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx3 = 1;

EINT;	// Enable Global interrupt INTM

ERTM;	// Enable Global realtime interrupt DBGM

EDIS;

//---------------------------------------

// hàm xử lý khi có ngắt

interrupt void epwm3_isr(void){

EPWM3IntCount++;

//Viết chương trình trong này

EPwm3Regs.ETCLR.bit.INT = 1;			// Enable ePWM2 INTN pulse

PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;

}

//---------------------------------------

// hàm init ePWM3

void InitEPwm3Example(){	// sử dụng init mặc định, rồi tính toán và thay đổi các thông số theo chức năng

EPwm3Regs.TBPRD = 3000;                        // Set timer period

EPwm3Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;           // Phase is 0

EPwm3Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter

// Setup TBCLK

EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up

EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading

EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT

EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;          // Slow just to observe on the scope

// Setup compare

EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = 1500;

// Set actions

EPwm3Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_CLEAR;

EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;

EPwm3Regs.AQCTLB.bit.PRD = AQ_CLEAR;

EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET;

// Enable Timer interrupt

EALLOW;

EPwm3Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO;// Enable INT on Zero event

EPwm3Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;   // Enable INT

EPwm3Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_1ST;// Generate INT on 1rd event

// set ET_2ND, ET_3ND để sau 2,3 chu kỳ ngắt PWM thì nhảy vào hàm xử lý ngắt PWM, tương tự với set ET_1ST là nhảy vào ngay

EDIS;

}

Để set xung PWM cho hai kênh ePWM3A và ePWM3B ta làm như sau

EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = 1500; // adjust duty for output EPWM3A

EPwm3Regs.CMPB = 2000; // adjust duty for output EPWM3B

Các chế độ băm xung PWM

Tùy vào mục đích công việc khác nhau mà ta sẽ băm xung các kiểu khác nhau.

Các biến trong thanh ghi AQCTLA và AQCTLB

// trong file DSP2802x_EPWM.h

// Action qualifier register bit definitions */

struct AQCTL_BITS {           // bits   description

Uint16 ZRO:2;              	// 1:0    Action Counter = Zero

Uint16 PRD:2;              	// 3:2    Action Counter = Period

Uint16 CAU:2;              	// 5:4    Action Counter = Compare A up

Uint16 CAD:2;              	// 7:6    Action Counter = Compare A down

Uint16 CBU:2;              	// 9:8    Action Counter = Compare B up

Uint16 CBD:2;              	// 11:10  Action Counter = Compare B down

Uint16 rsvd:4;             	// 15:12  reserved

};

Các chế độ của các biến

// trong file F2802x_EPwm_defines.h

// AQCTLA and AQCTLB (Action Qualifier Control)

//=============================================

// ZRO, PRD, CAU, CAD, CBU, CBD bits

#define AQ_NO_ACTION          	0x0

#define AQ_CLEAR              		0x1

#define AQ_SET                		0x2

#define AQ_TOGGLE             	0x3

Các action trong thanh ghi AQCTLA

Xét đoạn code sau

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;

EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_SET;

EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_CLEAR;

Dựa vào bảng action ta có

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;

EPWM1A high khi Counter = 0;// điểm ban đầu xung PWM

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;

EPWM1A low khi counter=CMPA khi tăng

EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_SET;

EPWM1B high khi Counter =0;

EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_CLEAR;

EPWM1B low khi counter=CMPB khi tăng

Kết quả sẽ được hiển thị thông qua bảng dưới

Tùy vào từng ứng dụng mà sẽ cấu hình thanh ghi AQCTLA/ AQCTLB phù hợp

(sử dụng tài liệu tham khảo đã ghi ở đầu)